INTEGRACIÓN INTER-LAB

jose-practica-1 ↔ jose-practica-2

Cisco EVE-NG ↔ FortiGate GNS3

Conectividad directa via VMnet8 | Python + Netmiko | Jump Server

Jose Angel Aponte

Network Support Specialist → Network Automation Engineer

GitHub: Angelus6935 | Buenos Aires, Argentina | Abril 2026

# 1. Introducción

Este documento describe la integración entre los dos laboratorios de red implementados en entornos de virtualización separados. La integración permite la comunicación directa entre dispositivos Cisco (jose-practica-1 en EVE-NG) y dispositivos FortiGate (jose-practica-2 en GNS3) a través de la red de gestión compartida VMnet8.

La solución implementada aprovecha que ambas plataformas de virtualización (EVE-NG y GNS3) comparten la misma red VMnet8 (192.168.249.0/24) en VMware Workstation, eliminando la necesidad de una VPN encriptada compleja para la comunicación inter-lab.

## 1.1 Objetivos

- Establecer conectividad entre LAN Cisco (192.168.100.0/24) y LANs FortiGate (10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24)

- Actualizar el Jump Server para acceder a todos los dispositivos de ambos labs

- Automatizar la configuración con Python + Netmiko (script idempotente)

- Documentar el procedimiento completo para reproducibilidad

## 1.2 Arquitectura de Integración

Ambos labs corren simultáneamente en VMware Workstation usando VMnet8 como red de gestión compartida:

| Lab | Plataforma | Dispositivos | Red de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| jose-practica-1 | EVE-NG (192.168.249.130) | BA-R1, BHA-R1, NQ-R1, switches | 192.168.249.10 (BA-R1) |
| jose-practica-2 | GNS3 (192.168.249.146) | SITE-A, SITE-B, MikroTik | 192.168.249.148/149/147 |
| Jump Server | Ubuntu 16.04 | Acceso centralizado | 192.168.249.145 |

# 2. Topología de Integración

## 2.1 Diagrama de Red

VMnet8 — 192.168.249.0/24

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                     │

│  [Jump Server]        [EVE-NG VM]      [GNS3 VM]   │

│  192.168.249.145      192.168.249.130  192.168.249.146│

│                            │                │       │

│                       [BA-R1]          [MikroTik]  │

│                    192.168.249.10    192.168.249.147 │

│                            │                │       │

│                    192.168.100.0/24   [SITE-A FG]  │

│                    LAN Buenos Aires  192.168.249.148 │

│                                      10.0.1.0/24    │

│                                           │          │

│                                      [SITE-B FG]   │

│                                     192.168.249.149 │

│                                      10.0.2.0/24    │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

Rutas inter-lab:

BA-R1: 10.0.1.0/24 → 192.168.249.148 (SITE-A)

BA-R1: 10.0.2.0/24 → 192.168.249.149 (SITE-B)

SITE-A: 192.168.100.0/24 → 192.168.249.10 (BA-R1)

SITE-B: 192.168.100.0/24 → 192.168.249.10 (BA-R1)

## 2.2 Tabla de Direccionamiento Inter-Lab

| Dispositivo | IP Gestión | LAN | Lab | Plataforma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-R1 | 192.168.249.10 | 192.168.100.0/24 | jose-practica-1 | Cisco IOS / EVE-NG |
| SITE-A (FG-A) | 192.168.249.148 | 10.0.1.0/24 | jose-practica-2 | FortiGate / GNS3 |
| SITE-B (FG-B) | 192.168.249.149 | 10.0.2.0/24 | jose-practica-2 | FortiGate / GNS3 |
| MikroTik | 192.168.249.147 | 200.212.31.x / 60.89.123.x | jose-practica-2 | RouterOS / GNS3 |
| Jump Server | 192.168.249.145 | - | ambos | Ubuntu 16.04 |

# 3. Script 12 — Conectividad Inter-Lab

El script 12_interlab_conectividad.py automatiza la configuración de rutas y políticas necesarias para la comunicación entre ambos labs. Es idempotente — puede correrse múltiples veces sin duplicar configuración.

## 3.1 Características del Script

- Idempotente — verifica si la configuración ya existe antes de aplicarla

- Configura BA-R1 (Cisco), SITE-A y SITE-B (FortiGate) en un solo comando

- Guarda la configuración en BA-R1 automáticamente (write memory)

- Verifica conectividad al final con pings bidireccionales

- Muestra ⏭️ cuando la config ya existe y ✅ cuando la aplica

## 3.2 Pasos del Script

### Paso 1 — Cisco BA-R1

- Verifica si ya existe ruta 10.0.1.0/24 via 192.168.249.148 (SITE-A)

- Verifica si ya existe ruta 10.0.2.0/24 via 192.168.249.149 (SITE-B)

- Elimina rutas incorrectas via MikroTik si existen

- Elimina crypto map de Ethernet0/3 si existe

- Ejecuta write memory para persistir la config

### Paso 2 — FortiGate SITE-A

- Verifica si ya existe ruta 192.168.100.0/24 via port1

- Agrega ruta hacia LAN Cisco via 192.168.249.10 (BA-R1) por port1

- Agrega política Inter-Lab-In: port1 → port4 (tráfico entrante)

- Agrega política Inter-Lab-Out: port4 → port1 (tráfico saliente)

### Paso 3 — FortiGate SITE-B

- Misma configuración que SITE-A pero para 10.0.2.0/24

### Verificación Final

- Ping BA-R1 → SITE-A MGMT (192.168.249.148)

- Ping BA-R1 → SITE-A LAN (10.0.1.254)

- Ping BA-R1 → SITE-B LAN (10.0.2.254)

- Ping SITE-A → BA-R1 LAN (192.168.100.1)

## 3.3 Uso del Script

cd D:\GNS3\jose-practica-2\scripts

python 12_interlab_conectividad.py

## 3.4 Output Esperado

🔗 Conectividad Inter-Lab — jose-practica-1 ↔ jose-practica-2

BA-R1 (192.168.249.10) ←→ SITE-A/B (192.168.249.148/149)

=======================================================

Paso 1/3 — Cisco BA-R1 (192.168.249.10)

=======================================================

✅ Conexión SSH establecida

⏭️  Ruta 10.0.1.0/24 via 192.168.249.148 (ya existe)

⏭️  Ruta 10.0.2.0/24 via 192.168.249.149 (ya existe)

✅ Configuración guardada (write memory)

=======================================================

Verificación Final — Conectividad Inter-Lab

=======================================================

✅ BA-R1 → SITE-A MGMT  — 100% OK

✅ BA-R1 → SITE-A LAN   — 100% OK

✅ BA-R1 → SITE-B LAN   — 100% OK

✅ SITE-A → BA-R1 LAN   — 100% OK

# 4. Actualización del Jump Server

El Jump Server (Ubuntu 16.04, 192.168.249.145) fue actualizado para servir como punto de acceso centralizado a todos los dispositivos de ambos laboratorios.

## 4.1 Script Original — rt

El script original 'rt' solo conectaba a routers Cisco usando algoritmos SSH legacy:

#!/bin/bash

echo "Conectando a router $1..."

ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \

-o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \

-l admin $1

## 4.2 Script Nuevo — con

El nuevo script 'con' detecta automáticamente el dispositivo y usa los parámetros SSH correctos para cada plataforma:

#!/bin/bash

case $1 in

BA-R1|ba-r1|192.168.249.10)

echo "Conectando a BA-R1 (Cisco)..."

ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \

-o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \

-l admin 192.168.249.10

;;

SITE-A|site-a|192.168.249.148)

echo "Conectando a SITE-A (FortiGate)..."

ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l admin 192.168.249.148

;;

SITE-B|site-b|192.168.249.149)

echo "Conectando a SITE-B (FortiGate)..."

ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l admin 192.168.249.149

;;

INTERNET|internet|192.168.249.147)

echo "Conectando a INTERNET (MikroTik)..."

ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l admin 192.168.249.147

;;

*)

echo "Dispositivos: BA-R1 | SITE-A | SITE-B | INTERNET"

;;

esac

## 4.3 Uso del Script con

| Comando | Conecta a | Plataforma | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| con BA-R1 | 192.168.249.10 | Cisco IOS | cisco123 |
| con SITE-A | 192.168.249.148 | FortiGate | forti123 |
| con SITE-B | 192.168.249.149 | FortiGate | forti123 |
| con INTERNET | 192.168.249.147 | MikroTik | internet123 |
| rt BA-R1 | 192.168.249.10 | Cisco IOS (legacy) | cisco123 |

## 4.4 Instalación del Script

# Desde el Jump Server (root@ubuntu)

cat > /usr/local/bin/con << 'EOF'

#!/bin/bash

# ... (contenido del script)

EOF

chmod +x /usr/local/bin/con

# 5. Resultados de Verificación

## 5.1 Conectividad desde Windows

| Origen | Destino | IP Destino | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows PC | Jump Server | 192.168.249.145 | ✅ 0% packet loss |
| Windows PC | BA-R1 | 192.168.249.10 | ✅ 0% packet loss |
| Windows PC | MikroTik | 192.168.249.147 | ✅ 0% packet loss |
| Windows PC | SITE-A | 192.168.249.148 | ✅ 0% packet loss |
| Windows PC | SITE-B | 192.168.249.149 | ✅ 0% packet loss |
| Windows PC | EVE-NG VM | 192.168.249.130 | ✅ 0% packet loss |

## 5.2 Conectividad desde Jump Server

| Origen | Destino | IP Destino | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Jump Server | BA-R1 | 192.168.249.10 | ✅ 0% packet loss |
| Jump Server | MikroTik | 192.168.249.147 | ✅ 0% packet loss |
| Jump Server | SITE-A | 192.168.249.148 | ✅ 0% packet loss |
| Jump Server | SITE-B | 192.168.249.149 | ✅ 0% packet loss |
| Jump Server | EVE-NG VM | 192.168.249.130 | ✅ 0% packet loss |

## 5.3 Conectividad Inter-Lab (LAN a LAN)

| Origen | IP Source | Destino | IP Destino | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-R1 | 192.168.100.1 | SITE-A LAN GW | 10.0.1.254 | ✅ 100% OK |
| BA-R1 | 192.168.100.1 | SITE-B LAN GW | 10.0.2.254 | ✅ 100% OK |
| SITE-A | 10.0.1.254 | BA-R1 LAN | 192.168.100.1 | ✅ 100% OK |

## 5.4 Script de Pre-verificación

Antes de ejecutar la integración, correr el script de pre-check para verificar que ambos labs estén operativos:

cd D:\GNS3\jose-practica-2\scripts

python 00_pre_check_interlab.py

# Resultado esperado:

# ✅ Exitosas:  22

# ❌ Fallidas:  0

# 🚀 LISTO PARA INTEGRACIÓN INTER-LAB

# 6. Troubleshooting

## 6.1 BA-R1 no acepta SSH directo desde Windows

Causa: Cisco IOL usa algoritmos SSH legacy que Windows no acepta por defecto.

Solución: usar el archivo ~/.ssh/config con los algoritmos correctos:

# D:\Users\Jose Angel\.ssh\config

Host 192.168.249.*

KexAlgorithms +diffie-hellman-group14-sha1

HostKeyAlgorithms +ssh-rsa

PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa

MACs +hmac-sha1,hmac-sha1-96

## 6.2 VPN IPSec entre labs no negociaba

Se intentó implementar VPN IPSec IKEv1 entre BA-R1 y MikroTik. El problema fue que ambos endpoints comparten la misma red VMnet8 (192.168.249.0/24), por lo que el tráfico ya llega directamente sin necesidad de túnel encriptado.

Solución adoptada: conectividad directa via VMnet8 con rutas estáticas, que es más simple y eficiente para el entorno de laboratorio.

## 6.3 Rutas duplicadas en MikroTik

Causa: el script corrió múltiples veces antes de ser idempotente.

Solución: eliminar rutas duplicadas manualmente:

/ip route print

/ip route remove numbers=1,2,3,4,5  # mantener solo la #0 activa

## 6.4 FortiGate bloquea tráfico inter-lab

Causa: FortiGate implementa deny-all por defecto. El tráfico desde port1 (MGMT) hacia port4 (LAN) necesita política explícita.

Solución: el script agrega automáticamente las políticas Inter-Lab-In y Inter-Lab-Out.

Integración Inter-Lab 100% Operativa ✅ | Abril 2026 | Jose Angel Aponte | GitHub: Angelus6935